Микросхема представляет собой четырехразрядный универсальный сдвиговый регистр. Корпус К155ИР1 типа 201.14-1, масса не более 1 г, КМ155ИР1 типа 201.14-8, масса не более 2,2 г.

Корпус ИМС К155ИР1















Корпус ИМС КМ155ИР1















Условное графическое обозначение


1 - информационный вход V1;
2 - вход первого разряда D1;
3 - вход второго разряда D2;
4 - вход третьего разряда D3;
5 - вход четвертого разряда D4;
6 - вход выбора режима V2;
7 - общий;
8 - вход синхронизации C2;
9 - вход синхронизации C1;
10 - выход четвертого разряда;
11 - выход третьего разряда;
12 - выход второго разряда;
13 - выход первого разряда;
14 - напряжение питания; 

Электрические параметры

| 1 | Номинальное напряжение питания | 5 В |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выходное напряжение низкого уровня | не более 0,4 В |
| 3 | Выходное напряжение высокого уровня | не менее 2,4 В |
| 4 | Входной ток низкого уровня по выводам 1-5,8,9 по выводу 6 | не более -1,6 мА не более -3,2 мА |
| 5 | Входной ток высокого уровня по выводам 1-5,8,9 по выводу 6 | не более 0,04 мА не более 0,08 мА |
| 6 | Ток короткого замыкания | -18...-57 мА |
| 7 | Ток потребления | не более 82 мА |
| 8 | Потребляемая мощность | не более 430 мВт |

Зарубежные аналоги

SN7495N, SN7495J