· Фазность: однофазный 
· Климатическое исполнение: открытое 
· Максимальная выходная мощность: 125 Вт 
· Масса: 1,8 кг 
· Габаритные размеры: 120x75х70 

· Используемый тип магнитопровода: витой 
· Типоразмер магнитопровода: В 35  х 2 

· Монтаж: навесной   

Трансформатор соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.006-87 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Требования безопасности." и ГОСТ 27570,0-87 (ГОСТ Р МЭК 355-194) "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний."
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Трансформатор имеет усиленную изоляцию. Электрическая прочность изоляции - 4000 В эфф.
Класс нагревостойкости изоляционных материалов В (130°С) по ГОСТ 8865-87.
Тип магнитопровода - витой ленточный. 
Перегрев трансформатора при максимальной мощности - 65°С.
Дополнительное крепление - винтами через 4 отверстия в каркасе
Значение выходных напряжений и токов могут быть любыми по требованию заказчика.

	Типономинал
	Номера выводов
вторичных обмоток
	Напряжение вторичных обмоток, В
	Ток номинальной
нагрузки, А

	
	
	В режиме
холостого хода
	В режиме
номинальной нагрузки
	

	ТПК-125-001
	6-8
	38,3±1,9
	36,0±1,8
	3,4

	ТПК-125-002
	6-8
9-11
	38,3±1,9
12,7±0,6
	36,0±1,8
12,0±0,6
	3,35
0,3

	ТПК-125-008
	6-8
	60,4±3,0
	57,0±2,9
	2,1

	ТПК-125-010
	6-8
	12,7±0,6
	12,0±0,6
	10

	ТПК-125-011
	6-7
9-11
	25,4±1,3
31,8±1,6
	24,0±1,2
30,0±1,5
	2,0
2,0

	ТПК-125-020
	6-8
	233±12
	220,0±11
	0,56

	ТПК-125-029
	6-8
	10,7±0,5
	10,0±0,5
	12,5

	ТПК-125-30
	6-8
	25,4±1,3
	24,0±1,2
	5,2



Входное напряжение 220В подаётся на 1-2 выводы

