Осевой вентилятор (=) 80х80, ''Multifan''

Производитель: Papst
Бесщеточный осевой вентилятор с шарикоподшипниками для постоянного тока. Может монтироваться в любом положении. Электронная защита от механической фиксации и не правильной полярности. Полностью сделан из усиленного стекловолокном пластика. Все модели поставляются с соединительными кабелями.

|  | Технические данные: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одобрен: | CSA, UL, VDE |  |
|  | Напряжение: | 12/24 В= |  |
|  | Материал: |  |  |
|  | корпус: | PBTB |  |
|  | лопасти вентилятора: | PA |  |
|  | Срок службы: | 70 000 ч/40 °C |  |
|  |  | (8412NGM 80 000 час) |  |
|  | Соединение: | Кабель 2х310 мм |  |
|  | Монтажные отверстия: | 4-4.3 мм, расст. 71.5 мм |  |
|  | Размеры/вес: |  |  |
|  | тип 84XX: | 80х80х25 мм/95 г |  |
|  | тип 83XX: | 80х80х32 мм/170 г |  |

|  |  |  | Воздушн. | Шум, | Темпер. |  | Макс. | Мощность, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поток | уровень | диапазон | Скорость | давление | потр. |  |
|  | Тип | Подшипник | м3/ч | dBA | °C | об\мин | Па | Вт |  |
|  | 12 В= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8312L | Шарик | 32 | 24 | от −20 до +75 | 2000 | 22 | 1.0 |  |
|  | 8312 | Шарик | 54 | 36 | от −20 до +75 | 3300 | 60 | 2.2 |  |
|  | 8412NGM | Втулка | 58 | 26 | от −20 до +70 | 2600 | 26 | 1.3 |  |
|  | 24 В= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8314 | Шарик | 54 | 36 | от −20 до +75 | 3300 | 59 | 2.5 |  |