| # Вольтамперфазометр ВАФ-85 М1 |  |
| --- | --- |
| Вольтамперфазометр ВАФ-85 М1 предназначен для измерения: - среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы; - угла сдвига фаз относительно трехфазной системы напряжения номинальными значениями 110В; 220В; 380В при наладке и проверке релейных схем защиты и силовых цепей электроустановок. Прибор может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электроустановок в помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных или подземных помещениях. Технические характеристики: Параметры; Значение. Класс точности, %; 4,0. Сила перемен.тока (с разрывом цепи); 2-10, 10-50, 50-250 мА. сила перемен.тока (без разрыва цепи); 0,2-1, 1-5, 2-10 мА. напряжение перемен. тока; 0,2-1, 1-5, 5-25, 25-125, 50-250, 100-500 В. Диапазон измерения; 180 – 0 – 180. Пределы допускаемой основной погрешности, %; ± 1,5. Ток потребления, мА; не более 100. Изоляция между корпусом и изолированными от корпуса электрическими цепями прибора и клещевой приставки выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения переменного тока, кВ; 2. Время установления рабочего режима; Непосредственно после включения. Продолжительность непрерывной работы; 16 часов. Рабочие условия эксплуатации. Температура окружающего воздуха, °С; От – 10 до + 40. Относительная влажность воздуха, %; До 90. Атмосферное давление, мм рт. ст.; 630 - 800. Габаритные размеры, мм; 260х160х185. Масса, кг, не более; 3,5. Описание ВАФ-85 М1 Характеристика ВАФ-85 М1 |  |