# Трансформаторы питания типа ТПП

Эти трансформаторы используются для питания полупроводниковой аппаратуры от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 127 и 220 В. Основные параметры трансформаторов серии ТПП приведены в табл.1 и табл.2, серии ТПП2 — в табл.3.

В табл.1, 2 и 3 даны номинальные значения напряжений и токов вторичных обмоток. В первых двух таблицах трансформаторы собраны в группы одинаковой мощности. В заголовке группы даны тип сердечника, на котором собраны трансформаторы группы, мощность (N) и ток (I, в амперах) первичной обмотки: в числителе — при питании от сети 127 В, в знаменателе — 220 В. В некоторых случаях трансформаторы одинаковой мощности размещены в разных группах, т.к. они изготовлены с использованием разных сердечников. Все трансформаторы типа ТПП2 (табл.3) изготовлены с использованием сердечника ПЛМ 27x40-58, ток первичной обмотки при питании от сети 127 В — 2,03 А, при питании от сети 220 В -1,15 А.

В табл.3 приведены параметры только первой половины вторичных обмоток трансформаторов ТПП2. Вторая половина имеет аналогичные параметры. Например, ток и напряжение обмотки 23-24 аналогичны соответствующим параметрам обмотки 11-12 трансформатора ТПП2-1, 25-26 — 13-14 и т.д., а для трансформатора ТПП2-5 обмотка 15-16 аналогична обмотке 11-12, а 17-18 — 13-14.

Электрические схемы трансформаторов ТПП и ТПП2 приведены на рис.1...9. Вариант рис.1 — схема трансформаторов ТПП48, ТПП67 и ТПП88, допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-4 и 6-9 соединяются параллельно, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае — соединить выводы 2 и 6, а напряжение 220 В подать на выводы 1 и 8.

Вариант рис.2 — схема трансформаторов броневой конструкции ТПП201.. ТПП289 (выполнены на сердечниках ШЛ и ШЛМ), допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 6, 4 и 9, при этом первичные обмотки 1-4 и 6-9 соединяются параллельно, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае — соединить выводы 3 и 7, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 9.

Вариант рис.3 — схема броневых трансформаторов, рассчитанных на подключение к сети напряжением только 220 В. Это напряжение подается на выводы 2 и 9.

На рис.4 приведена схема трансформаторов стержневой конструкции ТПП290...ТПП323 (выполненых на сердечниках ПЛ), допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 9, 4 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае — соединить выводы 3 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7.

Вариант рис.5 — схема трансформаторов стержневой конструкции, рассчитанных на подключение к сети напряжением только 220 В. При этом необходимо соединить выводы 3 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7.

Трансформаторы ТПП2 имеют стержневую конструкцию. Схема ТПП2-1 приведена на рис.6, ТПП2-2 — на рис.7, ТПП2-3 и ТПП2-4 — на рис.8, ТПП2-5 — на рис.9. Первичные обмотки этих трансформаторов одинаковы. При включении трансформаторов ТПП2 в сеть с напряжением 127 В необходимо соединить выводы 1 и 10, 5 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются, напряжение 127 В подать на выводы 1 и 5. При включении этих трансформаторов в сеть с напряжением 220 В необходимо соединить выводы 4 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7.

Напряжения на отводах первичных обмоток трансформаторов ТПП201...ТПП323 на 127/220 В составляют:

- между выводами 1 и 2,6 и 7 — 7В;

- между выводами 2 и 3, 7 и 8 — 100В;

- между выводами 3 и 4,8 и 9 — 20 В;

- между выводами 4 и 5, 9 и 10 — 11 В.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Для трансформаторов ТПП48, ТПП67 и ТПП88:

- между выводами 1 и 2, 6 и 7 — 100В;

- между выводами 1 и 3, 6 и 8 — 120В;

- между выводами 1 и 4, 6 и 9 — 127В;

- между выводами 1 и 5, 6 и 10 — 134В.

Для трансформаторов ТПП2 всех модификаций:

- между выводами 1 и 2,6 и 7 — 7В;

- между выводами 2 и 3, 7 и 8 — 100В;

- между выводами 3 и 4,8 и 9 — 10В;

- между выводами 4 и 5, 9 и 10 — 10В.

Таблица 1

| Трансформатор | Напряжение вторичной обмотки, В |  |  |  |  |  | Ток вторичной обмотки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 |  |
| ШЛ16x16, N=14 ВА, I=0,15/0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП48 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 | 0,270 |
| ШЛ16x25, N = 26 ВА, I=0,26/0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП67 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 0,120 |
| ШЛ16x16, N=14 ВА, I=0,15/0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП88 | 6,3 | 6,3 | 9,0 | 9,0 | 0,7 | 1,0 | 0,434 |
| ШЛ12x16, N=1,65 ВА, I=0,030/0,017 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП201 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | 0,290 |
| ТПП202 | 1,24 | 1,24 | 2,48 | 2,48 | 0,65 | 0,65 | 0,188 |
| ТПП203 | 2,53 | 2,53 | 2,51 | 2,51 | 0,65 | 0,65 | 0,146 |
| ТПП204 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 1,3 | 1,3 | 0,094 |
| ТПП205 | 2,5 | 2,5 | 10,0 | 10,0 | 0,65 | 0,65 | 0,063 |
| ТПП206 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,32 | 1,32 | 0,073 |
| ТПП207 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 1,3 | 1,3 | 0,031 |
| ТПП208 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,6 | 2,6 | 0,037 |
| ТПП209 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,024 |
| ШЛ12x20, N=3,25 ВА, I=0,045/0,025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП210 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | 0,570 |
| ТПП211 | 1,25 | 1,25 | 2,48 | 2,48 | 0,35 | 0,35 | 0,395 |
| ТПП212 | 1,26 | 1,26 | 2,48 | 2,48 | 0,65 | 0,65 | 0,370 |
| ТПП213 | 2,52 | 2,52 | 2,50 | 2,50 | 0,65 | 0,65 | 0,288 |
| ТПП214 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 0,74 | 0,73 | 0,147 |
| ТПП215 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 1,3 | 1,3 | 0,100 |
| ТПП216 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,6 | 2,6 | 0,072 |
| ТПП217 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 2,64 | 2,64 | 0,050 |
| ТПП218 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,047 |
| ШЛ12x25, N=5,5 ВА, I=0,071/0,041 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП219 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | 0,965 |
| ТПП220 | 2,53 | 2,52 | 2,51 | 2,50 | 0,66 | 0,66 | 0,485 |
| ТПП221 | 2,48 | 2,47 | 5,0 | 5,0 | 1,32 | 1,32 | 0,310 |
| ТПП222 | 2,48 | 2,48 | 10,0 | 10,0 | 0,66 | 0,67 | 0,210 |
| ТПП223 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,25 | 1,25 | 0,244 |
| ТПП224 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 2,62 | 2,61 | 0,156 |
| ТПП225 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 2,57 | 2,57 | 0,084 |
| ТПП226 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 3,98 | 3,96 | 0,063 |
| ШЛМ20x16, N=9 ВА, I=0,11/0,061 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП227 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 0,35 | 0,35 | 1,570 |
| ТПП228 | 1,25 | 1,25 | 2,51 | 2,50 | 0,67 | 0,67 | 1,020 |
| ТПП229 | 2,54 | 2,54 | 2,52 | 2,52 | 0,68 | 0,67 | 0,795 |
| ТПП230 | 2,49 | 2,48 | 5,0 | 5,0 | 0,66 | 0,66 | 0,550 |
| ТПП231 | 2,5 | 2,5 | 10,0 | 10,0 | 2,6 | 2,6 | 0,293 |
| ТПП232 | 5,04 | 5,04 | 10,0 | 10,0 | 2,63 | 2,63 | 0,255 |
| ТПП233 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 1,3 | 1,3 | 0,170 |
| ТПП234 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,55 | 2,55 | 0,200 |
| ШЛ12x25, N=9 ВА, I=0,11/0,061 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП235 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 2,57 | 2,57 | 0,138 |
| ТПП236 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,128 |
| ШЛМ20x20, N=14,5 ВА, I=0,175/0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП237 | 4,97 | 4,97 | 10,0 | 10,0 | 1,3 | 1,29 | 0,445 |
| ШЛМ20x16, N=9 ВА, I=0,011/0,061 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП238 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 0,102 |
| ШЛМ20x20, N=14,5 ВА, I=0,175/0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП239 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 0,34 | 0,34 | 2,550 |
| ТПП240 | 1,24 | 1,24 | 2,50 | 2,49 | 0,34 | 0,34 | 1,770 |
| ТПП241 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,62 | 0,62 | 1,280 |
| ТПП242 | 2,47 | 2,46 | 5,0 | 4,96 | 1,29 | 1,28 | 0,825 |
| ТПП243 | 2,49 | 2,46 | 10,0 | 10,0 | 0,675 | 0,68 | 0,552 |
| ТПП244 | 3,95 | 3,95 | 6,27 | 6,27 | 0,74 | 0,73 | 0,655 |
| ТПП245 | 5,05 | 5,05 | 10,0 | 10,0 | 2,61 | 2,61 | 0,415 |
| ТПП246 | 4,97 | 4,97 | 20,0 | 20,0 | 5,04 | 5,04 | 0,242 |
| ТПП247 | 10,0 | 9,98 | 20,0 | 20,0 | 2,59 | 2,58 | 0,223 |
| ТПП248 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 0,165 |
| ТПП241 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,62 | 0,62 | 1,28 |
| ТПП242 | 2,47 | 2,46 | 5 | 4,96 | 1,29 | 1,28 | 0,825 |
| ТПП243 | 2,49 | 2,46 | 10 | 10 | 0,675 | 0,68 | 0,552 |
| ТПП244 | 3,95 | 3,95 | 6,27 | 6,27 | 0,74 | 0,73 | 0,655 |
| ТПП245 | 5,05 | 5,05 | 10 | 10 | 2,61 | 2,61 | 0,415 |
| ТПП246 | 4,97 | 4,97 | 20.0 | 20 | 5,04 | 5,04 | 0,242 |
| ТПП247 | 10 | 9,98 | 20 | 20 | 2,59 | 2,58 | 0,223 |
| ТПП248 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0,165 |
| ШЛМ20х25, N =22 ВА, I = 0,25/0,145 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП249 | 1,25 | 1,25 | 2,53 | 2,51 | 0,35 | 0,35 | 2,56 |
| ТПП250 | 2,51 | 2,5 | 5,05 | 5 | 0,63 | 0,63 | 1,35 |
| ТПП251 | 2,5 | 2,5 | 9,95 | 10 | 2,58 | 2,58 | 0,73 |
| ТПП252 | 5,05 | 5,05 | 5,03 | 5,03 | 1,32 | 1,32 | 0,97 |
| ТПП253 | 5,05 | 5,02 | 10 | 10 | 2,59 | 2,58 | 0,61 |
| ШЛМ25х32, N = 31 ВА, I = 0,34/0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП254 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 1,34 | 1,34 | 1,76 |
| ТПП255 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,72 | 0,72 | 1,18 |
| ТПП256 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 0,72 | 0,72 | 1,4 |
| ТПП257 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,35 | 1,35 | 1,37 |
| ТПП258 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 | 0,88 |
| ТПП259 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,34 | 1,34 | 0,59 |
| ТПП260 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 | 0,69 |
| ТПП261 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,6 | 2,6 | 0,475 |
| ТПП262 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4,1 | 4,1 | 0,352 |
| ШЛМ25х25, N = 57 ВА, I = 0,615/0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП263 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0,36 | 0,36 | 10 |
| ТПП264 | 2,48 | 2,47 | 2,45 | 2,45 | 0,7 | 0,7 | 5,05 |
| ТПП265 | 2,47 | 2,45 | 5 | 4,97 | 0,69 | 0,69 | 3,5 |
| ТПП266 | 2,48 | 2,48 | 10 | 10 | 2,57 | 2,57 | 1,89 |
| ТПП267 | 5 | 4,98 | 4,97 | 4,95 | 1,31 | 1,31 | 2,52 |
| ТПП268 | 4,98 | 4,94 | 10 | 9,85 | 2,57 | 2,55 | 1,62 |
| ТПП269 | 4,98 | 4,98 | 20 | 20 | 1,34 | 1,34 | 1,08 |
| ТПП270 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,59 | 2,58 | 1,26 |
| ТПП271 | 9,95 | 10 | 20 | 20 | 4,97 | 4,95 | 0,815 |
| ШЛМ25х32, N = 72 ВА, I = 0,72/0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП272 | 2,49 | 2,48 | 5 | 5 | 1,35 | 1,35 | 4,1 |
| ТПП273 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,42 | 0,42 | 12 |
| ТПП274 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,46 | 0,46 | 8,8 |
| ТПП275 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,5 | 0,68 | 0,68 | 5,35 |
| ТПП276 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,71 | 0,71 | 2,73 |
| ТПП277 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,36 | 1,36 | 3,2 |
| ТПП278 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1,35 | 1,35 | 2,2 |
| ТПП279 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1,2 |
| ТПП280 | 10 | 10 | 9,93 | 9,93 | 2,64 | 2,64 | 1,6 |
| ТПП281 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,62 | 2,62 | 1,1 |
| ТПП282 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0,815 |
| ШЛМ25х40, N = 90 ВА, I = 0,9/0,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП283 | 1,25 | 1,25 | 2,48 | 2,48 | 0,62 | 0,62 | 10,2 |
| ТПП284 | 2,47 | 2,46 | 5 | 4,98 | 0,61 | 0,61 | 5,5 |
| ТПП285 | 2,5 | 2,5 | 9,95 | 9,95 | 2,61 | 2,61 | 2,98 |
| ТПП286 | 3,92 | 3,91 | 6,36 | 6,34 | 0,75 | 0,75 | 4,1 |
| ТПП287 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,63 | 2,63 | 2,55<TR align="center"> |
| ТПП288 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,33 | 1,32 | 1,7 |
| ТПП289 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1,29 |

Таблица 2

| Трансформатор | Напряжение вторичной обмотки, В |  |  |  |  |  | Ток вторичной обмотки, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 |  |
| ПЛМ22х32-58, N =110 ВА, I = 1,08/0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП290 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,62 | 0,62 | 12,5 |
| ТПП291 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 1,42 | 1,42 | 6,25 |
| ТПЛ292 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,62 | 0,62 | 4,08 |
| ТПП293 | 4,06 | 4,06 | 6,32 | 6,32 | 0,62 | 0,62 | 4,95 |
| ТПП294 | 5 | 5 | 5,0 . | 5 | 1,46 | 1,46 | 4,85 |
| ТПП295 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1,84 |
| ТПП296 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,65 | 2,65 | 2,44 |
| ТПП297 | 9,93 | 9,93 | 20 | 20 | 5,05 | 5,05 | 1,53 |
| ПЛМ27х40-36, N = 135 ВА, I = 1,4/0,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП298 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,31 | 0,31 | 24 |
| ТПП299 | 1,25 | 2,5 | 2,49 | 2,49 | 0,31 | 0,31 | 16,7 |
| ТППЗОО | 2,5 | 2,5 | 2,49 | 2,49 | 0,63 | 0,63 | 12 |
| ТПП301 | 2,48 | 2,48 | 4,98 | 4,98 | 0,62 | 0,62 | 8,3 |
| ТПП302 | 2,46 | 2,46 | 9,9 | 9,9 | 2,45 | 2,45 | 4,5 |
| ТППЗОЗ | 4,95 | 4,95 | 4,93 | 4,93 | 1,56 | 1,56 | 6 |
| ТПП304 | 4,92 | 4,92 | 10 | 10 | 2,45 | 2,45 | 3,86 |
| ТПП305 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 4 | 4 | 1,53 |
| ТПП306 | 4,95 | 4,95 | 20 | 20 | 1,55 | 1,55 | 2,56 |
| ТПП307 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,49 | 2,49 | 3 |
| ТПП308 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,48 | 2,48 | 2,07 |
| ПЛМ27х40-36, N = 160 ВА, I = 1,53/0,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП309 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 2,56 | 0,64 | 0,64 | 18,2 |
| ТПП310 | 2,53 | 2,53 | 5,05 | 5,05 | 1,28 | 1,28 | 9,15 |
| ТПП311 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 | 5,35 |
| ТПП312 | 10,1 | 10,1 | 20,2 | 20,2 | 5,05 | 5,05 | 2,29 |
| ТПП313 | 4,1 | 4,1 | 6,3 | 6,3 | 0,63 | 0,63 | 7,25 |
| ТПП314 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1,28 | 1,28 | 4,92 |
| ТПП315 | 5,05 | 5,05 | 20,2 | 20,2 | 5,05 | 5,05 | 2,67 |
| ПЛМ27х40-58, N = 200 ВА, I = 2,03/1,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТПП316 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,31 | 0,31 | 25,6 |
| ТПП317 | 2,5 | 2,5 | 2,49 | 2,49 | 0,622 | 0,622 | 18,6 |
| ТПП318 | 2,48 | 2,48 | 5 | 5 | 0,62 | 0,62 | 12,9 |
| ТПП319 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,63 | 0,63 | 8 |
| ТПП320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,25 | 1,25 | 9,3 |
| ТПП321 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,26 | 1,26 | 4 |
| ТПП322 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,48 | 2,48 | 3,2 |
| ТПП323 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4,07 | 4,07 | 2,4 |

Таблица 3

| Трансф- орматор | Ном. мощность, ВА | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПП2-1 | 200 | 4,2 | 7 | 5,3 | 4,5 | 7 | 9 | 7,5 | 5,3 | 4,5 | 2 | 0,5 | 0,05 |
| ТПП2-2 | 167 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | — | 2,9 | 5 | 1,4 | 0,7 | 0,05 | — |
| ТПП2-3 | 181 | 15,8 | 5,5 | 11 | 27 | — | — | 3,8 | 2,5 | 1,4 | 0,05 | — | — |
| ТПП2-4 | 207 | 55 | 3,3 | 14 | 5,5 | — | — | 0,14 | 0,7 | 5,6 | 3 | — | — |
| ТПП2-5 | 204 | 14 | 19,5 | — | — | — | — | 5 | 2,4 | — | — | — | — |