## П2Г-3

Коммутационные изделия / Переключатели : / поворотные / П2Г-3

Производитель: Великий Новгород, ОАО "Старт" Описание:

Малогабаритные высокочастотные галетные
поворотные переключатели П2Г-3 предназначены 
для коммутации цепей постоянного и переменного тока 
в радиоэлектронной аппаратуре. По своей конструкции –
это переключатели роторного типа, 
закрытого исполнения.

Переключатель изготавливается в климатических исполнениях УХЛ и В и всех видов приемки. 
Переключатель изготавливается в соответствии с техническими условиями ЦЭ0.360.016 ТУ

Основные технические параметры и характеристики

Момент переключения, Н*м (кгс*см)        от 0,25 до 1,1 (от 2,5 до 11,0)

Сопротивление электрического контакта, Ом, не более                 0,02

Испытательное напр. переменного тока частотой  50 Гц, В             1100

Ёмкость, пФ, не более:

между соседними разомкнутыми коонтактами                                      1

между корпусом и любым контактом                                                2

Тангенс угла диэлектрических потерь, не более                  0,008

Индуктивность, мкГн, не более                                        0,01

Сопротивление изоляции, Мом, не менее                                          1000

Режим работы:    род тока                                      постоянный, переменный

вид нагрузки                                                       активная

напряжение, В                                               от 30 до 220

сила тока,B                                                  от 0,05 до 2

Максимальная коммутируемая мощность:

постоянного тока, Вт                                                  60

переменного тока ВА                                                           66

Число коммутационных циклов в нормальных условиях                   5000

СТемпература окружающей среды,                             от минус 60 до 155

Атмосферное давление, Па (мм. рт. ст.)    от 666 до 297198 (от 5 до 2230)

По конструктивным особенностям и функциональным возможностям 
переключатели подразделяются на типономиналы (исполнения).

Масса и габаритные размеры переключателя приведены в таблице

| Количество галет | Размеры, мм |  | Масса, г, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L max | L1 max |  |
| 1 | 32,2 | 45,5 | 35 |
| 2 | 43,2 | 56,5 | 43 |
| 3 | 54,2 | 67,5 | 52 |
| 4 | 65,2 | 78,5 | 62 |

параметры компонента "П2Г-3"