### Переключатели поворотные ПГ3

Конструктивные исполнения

| Типоисполнения | Электрическая схема коммутации | Разметка для крепления (со стороны ручки) |
| --- | --- | --- |
| ПГ3-2П4Н, ПГ3-2П4НВ ПГ3-2П8Н, ПГ3-2П8НВ ПГ3-2П12Н, ПГ3-2П12НВ ПГ3-2П16Н, ПГ3-2П16НВ ПГ3-2П20Н, ПГ3-2П20НВ |  |  |
| ПГ3-3П3Н, ПГ3-3П3НВ ПГ3-3П6Н, ПГ3-3П6НВ ПГ3-3П9Н, ПГ3-3П9НВ ПГ3-3П12Н, ПГ3-3П12НВ ПГ3-3П15Н, ПГ3-3П15НВ |  |  |
| ПГ3-4П2Н, ПГ3-4П2НВ ПГ3-4П4Н, ПГ3-4П4НВ ПГ3-4П6Н, ПГ3-4П6НВ ПГ3-4П8Н, ПГ3-4П8НВ ПГ3-4П10Н, ПГ3-4П10НВ |  |  |
| ПГ3-5П2Н, ПГ3-5П2НВ ПГ3-5П4Н, ПГ3-5П4НВ ПГ3-5П6Н, ПГ3-5П6НВ ПГ3-5П8Н, ПГ3-5П8НВ ПГ3-5П10Н, ПГ3-5П10НВ |  |  |
| ПГ3-6П1Н, ПГ3-6П1НВ ПГ3-6П2Н, ПГ3-6П2НВ ПГ3-6П3Н, ПГ3-6П3НВ ПГ3-6П4Н, ПГ3-6П4НВ ПГ3-6П5Н, ПГ3-6П5НВ |  |  |
| ПГ3-8П1Н, ПГ3-8П1НВ ПГ3-8П2Н, ПГ3-8П2НВ ПГ3-8П3Н, ПГ3-8П3НВ ПГ3-8П4Н, ПГ3-8П4НВ ПГ3-8П5Н, ПГ3-8П5НВ |  |  |
| ПГ3-11П1Н, ПГ3-11П1НВ ПГ3-11П2Н, ПГ3-11П2НВ ПГ3-11П3Н, ПГ3-11П3НВ ПГ3-11П4Н, ПГ3-11П4НВ ПГ3-11П5Н, ПГ3-11П5НВ |  |  |

Габаритные и установочные размеры

| Количество плат | Размеры, мм |  | Масса не более, г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1 max | L max |  |
| 1 | 24 | 50 | 36 |
| 2 | 32 | 58 | 40 |
| 3 | 41 | 67 | 44 |
| 4 | 49 | 75 | 48 |
| 5 | 57 | 83 | 52 |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Сопротивление контакта, не более, Ом | 0,02 |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф | 750 |
| Момент переключения, Нхм: | от 0,15 до 0,7 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 1000 |
| Емкость, не более, пФ: |  |
| между контактами | 1,5 |
| между контактами и корпусом | 4,0 |
| Повышенная рабочая температура, 0С | 85 |
| Пониженная рабочая температура, 0С | минус 60 |
| Повышенная относительная влажность воздуха: |  |
| для исполнения В при 350,% | 98 |
| для исполнения УХЛ при 250,% | 98 |
| Гарантийная наработка, ч | 25000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет | 25 |