Соединитель 

2РМДТ24КУЭ10Ш5В1В


ПЗ 
	
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	


2РМДТ24КУЭ10Ш5В1В
Приемка: 

   ПЗ

Цена без НДС:

   149.81 руб.


	
	
	[image: image4.png]



Соединитель электрический низкочастотный цилиндрического типа 2РМ предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) токов. Сочленение соединителей резьбовое, поляризация корпусов одношпоночная. 
[image: image5.png]




Загрузить полное тех.описание 443 кБайт »

Расшифровка обозначения
Тип соединителя

2РМДТ

Условный размер

24

Вид корпуса

кабельный

Вид патрубка

угловой

Вид гайки патрубка

для экранированного кабеля

Количество контактов

10

Часть соединителя

вилка

Сочетание контактов

все контакты диаметром 1,5 мм

Вид покрытия контактов

серебро

Теплостойкость

100 °С

Исполнение

всеклиматическое

Условия эксплуатации
Синусоидальная вибрация (диапазон частот)

1-5000 Гц

Синусоидальная вибрация (амплитуда ускорения)

490 м/с2
Синусоидальная вибрация (амплитуда ускорения)

50 g

Акустический шум (диапазон частот)

50-10000 Гц

Акустический шум (уровень звукового давления)

170 дБ

Механический удар многократного действия (пиковое ударное ускорение)

1000 м/с2
Механический удар многократного действия (пиковое ударное ускорение)

100 g

Механический удар многократного действия (длительность действия)

1-3 мс

Механический удар одиночного действия (пиковое ударное ускорение

5000 м/с2
Механический удар одиночного действия (пиковое ударное ускорение

500 g

Механический удар одиночного действия (длительность действия)

0,1-2 мс

Линейное ускорение

2000 м/с2
Линейное ускорение

200 g

Атмосферное пониженное рабочее давление

133,32*10-12) Па

Атмосферное пониженное рабочее давление

10-12) мм рт.ст

Атмосферное повышенное рабочее давление

50,6*104 Па

Атмосферное повышенное рабочее давление

5 мм рт.ст

Повышенная рабочая температура среды

100 °С

Смена температур

от 180 до -60 °С

Технические характеристики
Токовая нагрузка на одиночный контакт диаметром 1,5 мм

10 А

Токовая нагрузка суммарная на соединитель

83 А

Максимальное рабочее напряжение

560 В

Сопротивление контакта диаметром 1,5 мм

2.5 мОм

Емкость между контактами не более

6 пФ

Сопротивление изоляции не менее

5000 МОм

Электрическая прочность изоляции

1850 В

Минимальная наработка

1000 часов

Число сочленений-расчленений

500 циклов

Минимальный срок сохраняемости

15 лет






Схема расположения контактов




