Переключатели галетные ПГК, ПГГ поворотные с керамическими и гетинаксовыми платами, предназначены для работы в высокочастотных и низкочастотных цепях постоянного и переменного токов в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются в климатических исполнениях: ПГК — всеклиматическое и для умеренного и холодного климата; ПГГ — для умеренного и холодного климата. ПГК имеют от 1 до 4 плат и обеспечивают от 2 до 11 рабочих положений, от 1 до 16направлений. ПГГ имеют количество плат от 1 до 5, положений от 2 до 11, направлений от 1 до 20. Конец оси в 2 вариантах: с прямой и косой лыской.

Технические характеристики.

| Сопротивление контакта, не более, Ом | 0,02 |
| --- | --- |
| Электрическая прочность изоляции, В эфф: |  |
| ПГК | 1500 |
| ПГГ | 1000 |
| Момент переключения, Н*м | от 0,39 до 1,17 |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее: |  |
| ПГК | 5000 |
| ПГГ | 1000 |
| Емкость не более, пФ: |  |
| Между контактами | 1,5 |
| Между контактами и корпусом | 5 |
| Диапазоны рабочих температур, °С: |  |
| ПГК | от минус 60 до 85 |
| ПГГ | от минус 60 до 70 |
| Повышенная относительная влажность: |  |
| для исполнения В при 350С,% | 98 |
| для исполнения УХЛ при 250С,% | 98 |
| Минимальная наработка в течении гарантийного срока, ч: |  |
| для приемки «1» | 10000 |
| для приемки «5» | 5000 |
| Гарантийный срок с даты изготовления, лет: | 12 |

Конструктивные исполнения.

| Типоисполнения | Электрическая схема коммутации | Разметка для крепления (со стороны ручки) |
| --- | --- | --- |
| ПГК-2П4Н,-А; ПГК-2П8Н-6,-А; ПГК-2П8Н-8,-А; ПГК-2П8Н-15,-А; ПГК-2П12Н-6,-А; ПГК-2П12Н-8,-А; ПГК-2П12Н-15,-А; ПГК-2П16Н-6,-А; ПГК-2П16Н-8,-А; ПГК-2П16Н-15,-А; ПГГ-2П4Н,-А; ПГГ-2П8Н-6,-А; ПГГ-2П8Н-8,-А; ПГГ-2П8Н-15,-А; ПГГ-2П12Н-6,-А; ПГГ-2П12Н-8,-А; ПГГ-2П12Н-15,-А; ПГГ-2П16Н-6,-А; ПГГ-2П16Н-8,-А; ПГГ-2П16Н-15,-А; ПГГ-2П20Н-4,-А |  |  |
| ПГК-3П3Н,-А; ПГК-3П6Н-6,-А; ПГК-3П6Н-8,-А; ПГК-3П6Н-15,-А; ПГК-3П9Н-6,-А; ПГК-3П9Н-8,-А; ПГК-3П9Н-15,-А; ПГК-3П12Н-6,-А; ПГК-3П12Н-8,-А; ПГК-3П12Н-15,-А; ПГГ-3П3Н,-А; ПГГ-3П6Н-6,-А; ПГГ-3П6Н-8,-А; ПГГ-3П6Н-15,-А; ПГГ-3П9Н-6,-А; ПГГ-3П9Н-8,-А; ПГГ-3П9Н-15,-А; ПГГ-3П12Н-6,-А; ПГГ-3П12Н-8,-А; ПГГ-3П12Н-15,-А; ПГГ-3П15Н-4,-А |  |  |
| ПГК-5П2Н,-А; ПГК-5П4Н-6,-А; ПГК-5П4Н-8,-А; ПГК-5П4Н-15,-А; ПГК-5П6Н-6,-А; ПГК-5П6Н-8,-А; ПГК-5П6Н-15,-А; ПГК-5П8Н-6,-А; ПГК-5П8Н-8,-А; ПГК-5П8Н-15,-А; ПГГ-5П2Н,-А; ПГГ-5П4Н-6,-А; ПГГ-5П4Н-8,-А; ПГГ-5П4Н-15,-А; ПГГ-5П6Н-6,-А; ПГГ-5П6Н-8,-А; ПГГ-5П6Н-15 -А; ПГГ-5П8Н-6,-А; ПГГ-5П8Н-8,-А; ПГГ-5П8Н-15,-А; ПГГ-5П10Н-4,-А |  |  |
| ПГК-11П1Н,-А; ПГК-11П2Н-6,-А; ПГК-11П2Н-8,-А; ПГК-11П2Н-15,-А; ПГК-11П3Н-6,-А; ПГК-11П3Н-8,-А; ПГК-11П3Н-15,-А; ПГК-11П4Н-6,-А; ПГК-11П4Н-8,-А; ПГК-11П4Н-15,-А; ПГГ-11П1Н,-А; ПГГ-11П2Н-6,-А; ПГГ-11П2Н-8,-А; ПГГ-11П2Н-15,-А; ПГГ-11П3Н-6,-А; ПГГ-11П3Н-8,-А; ПГГ-11П3Н-15,-А; ПГГ-11П4Н-6,-А; ПГГ-11П4Н-8,-А; ПГГ-11П4Н-15,-А; ПГГ-11П5Н-4,-А |  |  |

Электрические режимы коммутации.

| Род тока | Вид нагрузки |  | Напряжение, В |  |  | Ток, А |  |  | Максимальная коммутируемая мощность, Вт |  | Количество циклов в НКУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | не менее | не более |  | не менее | не более |  |  |  |  |
| Постоянный |  | активная |  | 0,005 0,005 | 350 350 |  | 0,0001 0,0001 | 0,5 3 |  | 15 70 |  | 5000 2500 |
|  |  | индуктивная |  | 0,005 | 350 |  | 0,0001 | 3 |  | 15 |  | 2500 |
| Переменный |  | активная |  | 0,005 | 350 |  | 0,0001 | 3 |  | 70 |  | 5000 |