К10-47

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока и 
в импульсных режимах. Конденсаторы варианта «В» также предназначены для работы в составе СВЧ аппаратуры.

- Вариант "а" – изолированный. Исполнение всеклиматическое.

- Вариант "в" – незащищенный. Контактные площадки: серебро или припой.

- Основные параметры:

1.  Группы температурной стабильности……………………………………………         МП0,  Н30, Н90

2.  Номинальное напряжение…………………………………………………..   16, 25, 50, 100, 250, 500 В

- 3.  Номинальная емкость…………………………………………………………….             10пФ…15мкФ

4.  Интервал рабочих температур ………………………Н30, МП0  .………………...минус 60…+125°C

- Н90…………………………..минус 60…+85°C

5.  Сопротивление изоляции ……….для варианта  «в»:

Н30, Н90……………………………………..min 4000 МОм

МП0…..…………………………………...min 10000 МОм

6.  Постоянная времени……………..для варианта «в»:

## Н30, Н90…………………………….min 100 МОм мкФ

## МП0…………….……………………min 250 МОм мкФ

7. Допустимые отклонения емкости ……………..Н30  ……………………………………±20%, +50−20⋅%

- Н90…………………………………………….. +80−20⋅%

- МП0….………………………………... ±5; ±10; ±20%

Характеристики надежности:

Минимальная наработка в режимах и условиях настоящего ТУ – 30 000 часов

Минимальный срок сохраняемости

для группы Н30 и Н90 – 20лет

для группы МП0 – 25 лет

К10-47    Вариант «а»

| Группа по температурной стабильности |  |  |  |  |  | Допускаемая реактивная мощность, вар | Размеры, мм |  |  |  |  | Масса, не более гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н90 | Н30 | Н90 | Н30 |  |  |  | L max | Н max | B max | А | d |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 50 |  | 100 | 250 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная емкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,047;0068μF |  | 0,01-0,033 μF | 1500-6800pF | 1000 pF | 2,0 | 7,5 | 5,3 | 5,0 | 5±1 | 0,6±0,1 | 0,7 |
|  | 0,1-0,22μF | 1,0;1,5 μF | 0,047-0,068 μF | 0,01;0,015μF | 1500-3300 pF | 2,5 | 9,0 |  | 7,1 |  |  | 1,5 |
|  | 0,33-0,68μF | 2,2 μF | 0,1;0,15 μF | 0,022;0,033; 0,047 μF | 4700;6800 pF | 3,0 | 12,0 |  | 9,5 | 7,5±1 |  | 2,5 |
|  | 1,0;1,5 μF | 3,3 μF | 0,22;0,33 μF | 0,068 μF | 0,01;0,015 μF | 3,5 | 14,0 |  | 11,0 | 10±1 | 0,8±0,1 | 3,5 |
|  | 0,68μF | 1,0;1,5 μF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10;15μF |  |  |  |  |  | 0,2 | 16,0 |  | 13,5 | 12,5±1 |  |  |
|  | 2,2 μF | 4,7;6,8 μF | 0,47;0,68 μF | 0,1 μF | 0,022 μF | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |
|  | 1,0; 1,5 μF | 2,2 μF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,033;0,047 μF |  |  | 7,1 |  |  |  | 6,5 |

 По согласованию между предприятием- изготовителем и предприятием-потребителем.

- продолжение таблицы К10-47    Вариант «а»

| #### Группа по температурной стабильности |  |  |  |  |  | #### Размеры, мм |  |  |  |  | #### Масса, грамм гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### МП0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 250 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная емкость | Допускаемая реактивная мощность, вар | Номинальная емкость | Допускаемая реактивная мощность, вар | Номинальная емкость | Допускаемая реактивная мощность, вар | Lmax | Нmax | Вmax | А | d |  |
| 1500-6800 pF | 20 | 470-1500 pF | 20 | 10-390 | 20 | 7,5 | 5,3 | 5 | 5±1 | 0,6±0,1 | 0,7 |
| 8200-0,018 μF | 10 | 1800-3300 pF |  | 470-1000 |  | 9,0 |  | 7,1 |  |  | 1,3 |
| 0,022-0,039 μF |  | 3900-8200 pF |  | 1200-2200 |  | 12,0 |  | 9,5 | 7,5±1 | 0,6±0,1 | 2,0 |
| 0,047-0,068 μF | 5 | 0,01-0,012 μF |  | 2700-3900 | 30 | 14,0 |  | 11,0 | 10±1 | 0,8±0,1 | 3,0 |
| 0,082-0,1 μF |  | 0,015-0,022μF |  | 4700-5600 | 40 | 16,0 |  | 13,5 | 12,5±1 |  | 4,0 |

Промежуточные значения номинальных емкостей соответствуют ряду Е6 ГОСТ 2519-67 для конденсаторов групп Н30 и Н90 и ряду Е12 для группы МП0

К10-47    Чип-Вариант "в"

| #### Группа по температурной стабильности |  |  |  |  |  | Доп. реакт. мощн вар | #### Размеры, мм |  |  |  |  |  | Масса гр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н90 | Н30 | Н90 | #### Н30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  | серебряный |  |  | луженый |  |  |  |
| 16 | 50 |  | 100 | 250 | 500 |  | L | Bmax | Hmax | L | Bmax | Hmax |  |
| #### Номинальная емкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,047μF |  | 0,01-0,022μF |  |  | 1,0 | 4+0,5−0,3 | 2,9 | 1,6 | 4+0,7−0,3 | 3,2 | 1,8 | 0,25 |
|  | 0,068μF |  | 0,033 μF |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 1500-6800pF | 1000pF |  |  |  | 2,8 |  |  | 3,0 |  |
|  | 0,1;0,15 μF |  | 0,047 μF |  |  | 1,5 | 5,5+0,5−0,4 | 4,4 | 1,6 | 5,5+0,7−0,4 | 4,6 | 1,8 | 0,5 |
|  | 0,22 μF | 1,0;1,5 μF | 0,068 μF |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 0,01;0,015 μF | 1500-3300 pF |  |  |  | 2,8 |  |  | 3,0 |  |
|  | 0,33 μF |  | 0,1 μF |  |  | 2,0 | 8+0,7−0,5 | 6,6 | 1,6 | 8+0,9−0,5 | 6,8 | 1,8 | 1,5 |
|  | 0,47;0,68 μF | 2,2 μF | 0,15 μF |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | 0,022-0,047μF | 4700;6800 pF |  |  |  | 2,8 |  |  | 3,0 |  |
|  | 1,0;1,5 μF | 3,3 μF | 0,22;0,33 μF |  |  | 2,5 | 10+0,8−0,6 | 8,7 | 2,3 | 10+1,2−0,6 | 8,9 | 2,5 | 2,0 |
|  |  0,68 μF |  1,0;1,5 μF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,068 μF | 0,01;0,015 μF |  |  |  | 2,8 |  |  | 3,0 |  |
| 10;15μF |  |  |  |  |  | 0,025 | 12+1,0−0,7 | 10,8 | 2,3 | 12+1,5−0,7 | 11,0 | 2,5 |  |
|  | 2,2 μF | 4,7;6,8 μF | 0,47;0,68 μF |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
|  | 1,0;1,5 μF |  2,2 μF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 μF | 0,022 μF |  |  |  | 2,8 |  |  | 3,0 4,5 |  |
|  |  |  |  |  | 0,033;0,047 μF |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 4,5 |

продолжение таблицы К10-47    Чип-Вариант "в"

| ###### Группа по температурной стабильности |  |  |  |  |  | ###### Размеры, мм |  |  |  |  |  | Масса грамм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### МП0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 250 |  | 500 |  | серебряный |  |  | ###### Луженый |  |  |  |
| Номинальная емкость | Доп.реактивная мощность, вар | Номинальная емкость | Доп.реактивная мощность, вар | Номинальная емкость | Доп.реактивная мощность, вар | L | Bmax | Hmax | L | Bmax | Hmax |  |
| 1500-6800 pF | 20 | 470-1500 pF | 20 | 10-390 pF | 20 | 4+0,5−0,3 | 2,9 | 2,3 | 4+0,7−0,3 | 3,2 | 2,5 | 0,25 |
| 8200 pF-0,018μF | 10 | 1800-3300 pF |  | 470-1000 pF |  | 5,5+0,5−0,4 | 4,4 |  | 5,5+0,7−0,4 | 4,6 |  | 0,5 |
| 0,022-0,039 μF |  | 3900-8200 pF |  | 1200-2200 pF |  | 8+0,7−0,6 | 6,6 |  | 8+0,9−0,5 | 6,8 |  | 1,3 |
| 0,047-0,068 μF | 5 | 0,01-0,012 μF |  | 2700-3900 pF | 30 | 10+0,8−0,6 | 8,7 |  | 10+1,2−0,6 | 8,9 |  | 1,8 |
| 0,082-0,1 μF |  | 0,015-0,022 μF |  | 4700-5600 pF | 40 | 12+1−0,7 | 10,8 |  | 12+1,5−0,7 | 11 |  | 2,5 |